МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРИКАЗ

от 4 июня 2014 г. N 362н

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СТАНДАРТА

"ТРАКТОРИСТ-МАШИНИСТ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА"

|  |  | Список изменяющих документов (в ред. Приказа Минтруда России от 12.12.2016 N 727н) |  |
| --- | --- | --- | --- |

|  |  | КонсультантПлюс: примечание. Постановлением Правительства РФ от 23.09.2014 N 970 в Правила разработки, утверждения и применения профессиональных стандартов, утв. Постановлением Правительства РФ от 22.01.2013 N 23, внесены изменения. Норма, предусматривающая утверждение профессионального стандарта, содержится в пункте 16 новой редакции Правил. |  |
| --- | --- | --- | --- |

В соответствии с пунктом 22 Правил разработки, утверждения и применения профессиональных стандартов, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 22 января 2013 г. N 23 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 4, ст. 293), приказываю:

1. Утвердить прилагаемый профессиональный стандарт "Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства".

2. Установить, что профессиональный стандарт "Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства" применяется работодателями при формировании кадровой политики и в управлении персоналом, при организации обучения и аттестации работников, заключении трудовых договоров, разработке должностных инструкций и установлении систем оплаты труда с 1 января 2015 года.

Министр

М.А.ТОПИЛИН

# Утвержден

приказом Министерства труда

и социальной защиты

Российской Федерации

от 4 июня 2014 г. N 362н

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ

ТРАКТОРИСТ-МАШИНИСТ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА

|  |  | Список изменяющих документов (в ред. Приказа Минтруда России от 12.12.2016 N 727н) |  |
| --- | --- | --- | --- |

┌────────────────┐

│      123       │

└────────────────┘

Регистрационный

номер

## I. Общие сведения

┌────────────┐

Эксплуатация тракторов, комбайнов и сельскохозяйственных     │   13.006   │

машин в условиях сельскохозяйственного производства          │            │

-----------------------------------------------------------  └────────────┘

(наименование вида профессиональной деятельности)            Код

### Основная цель вида профессиональной деятельности:

Выполнение механизированных работ в соответствии с агротехническими требованиями; техническое обслуживание тракторов, комбайнов, сельскохозяйственных машин

### Группа занятий:

| 8331 | Машинисты моторизованного оборудования колхозов, совхозов, ферм и лесных хозяйств | 7513 | Профессии рабочих по обслуживанию и ремонту автомототранспортных средств |
| --- | --- | --- | --- |
| (код ОКЗ <1>) | (наименование) | (код ОКЗ) | (наименование) |

### Отнесение к видам экономической деятельности:

(в ред. Приказа Минтруда России от 12.12.2016 N 727н)

| 01.61 | Предоставление услуг в области растениеводства |
| --- | --- |
| 01.62 | Предоставление услуг в области животноводства |
| (код ОКВЭД <2>) | (наименование вида экономической деятельности) |

## II. Описание трудовых функций, входящих

в профессиональный стандарт (функциональная карта вида

профессиональной деятельности)

| Обобщенные трудовые функции |  |  | Трудовые функции |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| код | наименование | уровень квалификации | наименование | код | уровень (подуровень) квалификации |
| A | Выполнение механизированных работ в сельскохозяйственном производстве с поддержанием технического состояния средств механизации | 3 | Выполнение основной обработки почвы с заданными агротехническими требованиями | A/01.3 | 3 |
|  |  |  | Внесение удобрений с заданными агротехническими требованиями | A/02.3 | 3 |
|  |  |  | Выполнение предпосевной подготовки почвы с заданными агротехническими требованиями | A/03.3 | 3 |
|  |  |  | Посев и посадка сельскохозяйственных культур с заданными агротехническими требованиями | A/04.3 | 3 |
|  |  |  | Выполнение механизированных работ по уходу за сельскохозяйственными культурами | A/05.3 | 3 |
|  |  |  | Выполнение уборочных работ с заданными агротехническими требованиями | A/06.3 | 3 |
|  |  |  | Погрузочно-разгрузочные, транспортные и стационарные работы на тракторах | A/07.3 | 3 |
|  |  |  | Выполнение мелиоративных работ | A/08.3 | 3 |
|  |  |  | Выполнение механизированных работ по разгрузке и раздаче кормов животным | A/09.3 | 3 |
|  |  |  | Выполнение механизированных работ по уборке навоза и отходов животноводства | A/10.3 | 3 |
|  |  |  | Техническое обслуживание при использовании и при хранении трактора, комбайна и сельскохозяйственной машины | A/11.3 | 3 |
|  |  |  | Заправка тракторов и самоходных сельскохозяйственных машин горюче-смазочными материалами | A/12.3 | 3 |

## III. Характеристика обобщенных трудовых функций

### 3.1. Обобщенная трудовая функция

| Наименование | Выполнение механизированных работ в сельскохозяйственном производстве с поддержанием технического состояния средств механизации | Код | A | Уровень квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение обобщенной трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Возможные наименования должностей | Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства |
| --- | --- |

| Требования к образованию и обучению | Среднее профессиональное образование - программы подготовки квалифицированных рабочих (служащих) не менее десяти месяцев |
| --- | --- |
| Требования к опыту практической работы | - |
| Особые условия допуска к работе | Прохождение обязательных предварительных (при поступлении на работу) и периодических медицинских осмотров (обследований), а также внеочередных медицинских осмотров (обследований) в установленном законодательством Российской Федерации порядке Наличие удостоверения тракториста-машиниста категорий "B", "C", "D", "E", "F" |

#### Дополнительные характеристики

| Наименование документа | Код | Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности |
| --- | --- | --- |
| ОКЗ | 8331 | Машинисты моторизованного оборудования колхозов, совхозов, ферм и лесных хозяйств |
|  | 7513 | Профессии рабочих по обслуживанию и ремонту автомототранспортных средств |
| ЕТКС <3> | § 311 | Тракторист 2-й разряд |
| ОКНПО <4> | 400603 | Тракторист |
|  | 400701 | Тракторист-машинист |

#### 3.1.1. Трудовая функция

| Наименование | Выполнение основной обработки почвы с заданными агротехническими требованиями | Код | A/01.3 | Уровень (подуровень) квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Комплектование пахотного агрегата |
| --- | --- |
|  | Комплектование агрегата для выполнения лущения и дискования |
|  | Комплектование агрегата для выполнения безотвальной обработки почвы |
|  | Вспашка с соблюдением агротехнических требований |
|  | Лущение и дискование почвы с соблюдением агротехнических требований |
|  | Безотвальная обработка почвы с соблюдением агротехнических требований |
|  | Подготовка поля к вспашке |
|  | Текущий контроль качества основной обработки почвы |
| Необходимые умения | Настраивать и регулировать плуг на заданный режим работы |
|  | Настраивать и регулировать лущильник на заданный режим работы |
|  | Настраивать и регулировать плоскорез на заданный режим работы |
|  | Выбирать скоростной режим машинно-тракторного агрегата исходя из лучшей загрузки двигателя с учетом допустимых по агротехническим требованиям скоростей движения |
|  | Выбирать различные виды движения машинно-тракторных агрегатов в зависимости от конфигурации поля и состава агрегата |
|  | Устранять простейшие неисправности в процессе работы машинно-тракторных агрегатов |
| Необходимые знания | Основы технологии механизированных работ в растениеводстве |
|  | Типы машинно-тракторных агрегатов и условия их применения |
|  | Виды и способы движения машинно-тракторных агрегатов |
|  | Приемы основной и предпосевной обработки почвы |
|  | Агротехнические требования к вспашке, лущению, дискованию и безотвальной обработке почвы |
|  | Принцип действия, устройство, техническая и технологическая регулировка сельскохозяйственных машин для выполнения вспашки, лущения, дискования и безотвальной обработки почвы |
|  | Правила комплектования машинно-тракторных агрегатов для выполнения вспашки, лущения, дискования и безотвальной обработки почвы |
|  | Организация разметочных работ и разбивка поля на загоны |
|  | Контроль и оценка качества основной обработки почвы |
|  | Правила и нормы охраны труда |
| Другие характеристики | - |

#### 3.1.2. Трудовая функция

| Наименование | Внесение удобрений с заданными агротехническими требованиями | Код | A/02.3 | Уровень (подуровень) квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Комплектование агрегата для внесения удобрений |
| --- | --- |
|  | Внесение удобрений с соблюдением агротехнических требований |
|  | Текущий контроль качества внесения удобрений |
| Необходимые умения | Настраивать и регулировать агрегат для внесения удобрений на заданный режим работы |
|  | Выбирать скоростной режим машинно-тракторного агрегата исходя из лучшей загрузки двигателя с учетом допустимых по агротехническим требованиям скоростей движения |
|  | Устранять простейшие неисправности в процессе работы машинно-тракторных агрегатов |
| Необходимые знания | Виды минеральных и органических удобрений |
|  | Технологические схемы внесения удобрений |
|  | Агротехнические требования на внесение минеральных и органических удобрений |
|  | Принцип действия, устройство, техническая и технологическая регулировка машин для внесения минеральных удобрений |
|  | Принцип действия, устройство, техническая и технологическая регулировка машин для внесения органических удобрений |
|  | Технология внесения минеральных удобрений |
|  | Правила комплектования машинно-тракторных агрегатов для внесения удобрений |
|  | Контроль и оценка качества внесения удобрений |
|  | Правила и нормы охраны труда |
| Другие характеристики | - |

#### 3.1.3. Трудовая функция

| Наименование | Выполнение предпосевной подготовки почвы с заданными агротехническими требованиями | Код | A/03.3 | Уровень (подуровень) квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Комплектование агрегата для выполнения предпосевной подготовки почвы |
| --- | --- |
|  | Сплошная культивация почвы с соблюдением агротехнических требований |
|  | Боронование почвы с соблюдением агротехнических требований |
|  | Выравнивание почвы с соблюдением агротехнических требований |
|  | Прикатывание почвы с соблюдением агротехнических требований |
|  | Текущий контроль качества предпосевной подготовки почвы |
| Необходимые умения | Настраивать и регулировать агрегаты для выполнения культивации, боронования, прикатывания и выравнивания почвы на заданный режим работы |
|  | Настраивать и регулировать комбинированный агрегат для выполнения предпосевной подготовки почвы на заданный режим работы |
|  | Выбирать способ движения машинно-тракторного агрегата для предпосевной подготовки почвы с учетом конфигурации поля и состава агрегата |
|  | Выбирать скоростной режим машинно-тракторного агрегата исходя из лучшей загрузки двигателя с учетом допустимых по агротехническим требованиям скоростей движения |
|  | Устранять простейшие неисправности в процессе работы машинно-тракторных агрегатов |
| Необходимые знания | Агротехнические требования к предпосевной подготовке почвы |
|  | Принцип действия, устройство, техническая и технологическая регулировка сельскохозяйственных машин для выполнения предпосевной подготовки почвы |
|  | Технология выполнения работ по предпосевной подготовке почвы в соответствии с агротехническими требованиями и интенсивные технологии производства |
|  | Правила комплектования машинно-тракторных агрегатов для выполнения культивации, боронования, прикатывания, выравнивания и комбинированных агрегатов |
|  | Контроль и оценка качества предпосевной подготовки почвы |
|  | Правила и нормы охраны труда |
| Другие характеристики | - |

#### 3.1.4. Трудовая функция

| Наименование | Посев и посадка сельскохозяйственных культур с заданными агротехническими требованиями | Код | A/04.3 | Уровень (подуровень) квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Комплектование агрегатов для посева и посадки сельскохозяйственных культур |
| --- | --- |
|  | Посев зерновых, зернобобовых культур и трав с соблюдением агротехнических требований |
|  | Посев пропашных культур с соблюдением агротехнических требований |
|  | Посев и посадка овощных культур с соблюдением агротехнических требований |
|  | Высадка рассады с соблюдением агротехнических требований |
|  | Текущий контроль качества посева и посадки сельскохозяйственных культур |
| Необходимые умения | Настраивать и регулировать машинно-тракторный агрегат для посева зерновых, зернобобовых культур и трав на заданный режим работы |
|  | Настраивать и регулировать машинно-тракторный агрегат для посева пропашных культур на заданный режим работы |
|  | Настраивать и регулировать машинно-тракторный агрегат для посева и посадки овощных культур на заданный режим работы |
|  | Настраивать и регулировать рассадопосадочный агрегат на заданный режим работы |
|  | Выбирать скоростной режим машинно-тракторного агрегата исходя из лучшей загрузки двигателя с учетом допустимых по агротехническим требованиям скоростей движения |
|  | Устранять простейшие неисправности в процессе работы машинно-тракторных агрегатов |
| Необходимые знания | Агротехнические требования к посеву и посадке сельскохозяйственных культур |
|  | Технология посева зерновых, зернобобовых культур и трав |
|  | Технология посева пропашных культур |
|  | Технология посева овощных культур |
|  | Технология посадки рассады |
|  | Принцип действия, устройство, техническая и технологическая регулировка сельскохозяйственных машин для выполнения посева и посадки сельскохозяйственных культур |
|  | Принцип действия, устройство, техническая и технологическая регулировки рассадопосадочных машин |
|  | Правила комплектования машинно-тракторных агрегатов для выполнения посева и посадки сельскохозяйственных культур |
|  | Технологии посева с использованием оборудования для точного земледелия |
|  | Контроль и оценка качества посева и посадки сельскохозяйственных культур |
|  | Правила и нормы охраны труда |
| Другие характеристики | - |

#### 3.1.5. Трудовая функция

| Наименование | Выполнение механизированных работ по уходу за сельскохозяйственными культурами | Код | A/05.3 | Уровень (подуровень) квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Комплектование машинно-тракторного агрегата для опрыскивания посева |
| --- | --- |
|  | Комплектование машинно-тракторного агрегата для междурядной обработки |
|  | Междурядная обработка пропашных культур с соблюдением агротехнических требований |
|  | Опрыскивание посева с соблюдением агротехнических требований |
|  | Текущий контроль качества работ по уходу за сельскохозяйственными культурами |
| Необходимые умения | Настраивать и регулировать машинно-тракторный агрегат для опрыскивания посева на заданный режим работы |
|  | Настраивать и регулировать машинно-тракторный агрегат для междурядной обработки почвы на заданный режим работы |
|  | Выбирать скоростной режим машинно-тракторного агрегата исходя из лучшей загрузки двигателя с учетом допустимых по агротехническим требованиям скоростей движения |
|  | Устранять простейшие неисправности в процессе работы машинно-тракторных агрегатов |
|  | Пользоваться надлежащими средствами защиты |
| Необходимые знания | Способы ухода за посевами и посадками сельскохозяйственных культур |
|  | Агротехнические требования к междурядной обработке почвы |
|  | Принцип действия, устройство, техническая и технологическая регулировка сельскохозяйственных машин для выполнения междурядной обработки почвы |
|  | Технология выполнения междурядной обработки почвы в соответствии с требованиями агротехники и интенсивных технологий производства |
|  | Правила комплектования машинно-тракторных агрегатов для выполнения междурядной обработки почвы |
|  | Методы и способы защиты растений |
|  | Агротехнические требования на опрыскивание сельскохозяйственных культур |
|  | Технология выполнения опрыскивания в соответствии с требованиями агротехники |
|  | Принцип действия, устройство, техническая и технологическая регулировка машин для защиты растений |
|  | Правила комплектования машинно-тракторных агрегатов для выполнения опрыскивания |
|  | Система параллельного вождения и автопилотирования |
|  | Контроль и оценка качества |
|  | Правила и нормы охраны труда при опрыскивании сельскохозяйственных культур |
| Другие характеристики | - |

#### 3.1.6. Трудовая функция

| Наименование | Выполнение уборочных работ с заданными агротехническими требованиями | Код | A/06.3 | Уровень (подуровень) квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Комплектование машинно-тракторного агрегата для заготовки трав |
| --- | --- |
|  | Комплектование машинно-тракторного агрегата для уборки овощных и технических культур |
|  | Заготовка трав с соблюдением требований и правил агротехники |
|  | Уборка овощей с соблюдением требований и правил агротехники |
|  | Уборка сахарной свеклы с соблюдением требований и правил агротехники |
|  | Заготовка кормов с соблюдением требований и правил агротехники |
|  | Уборка зерновых, зернобобовых и масличных культур с соблюдением требований и правил агротехники |
|  | Текущий контроль качества уборочных работ |
| Необходимые умения | Настраивать и регулировать машинно-тракторный агрегат для заготовки трав на заданный режим работы |
|  | Настраивать и регулировать машинно-тракторный агрегат для уборки овощных и технических культур на заданный режим работы |
|  | Настраивать и регулировать кормоуборочный комбайн |
|  | Выполнять монтаж и демонтаж навесного оборудования комбайнов |
|  | Настраивать и регулировать зерноуборочный комбайн |
|  | Выбирать скоростной режим машинно-тракторного агрегата исходя из лучшей загрузки двигателя с учетом допустимых по агротехническим требованиям скоростей движения |
|  | Устранять простейшие неисправности в процессе работы машинно-тракторных агрегатов |
| Необходимые знания | Агротехнические требования к уборке сельскохозяйственных культур |
|  | Принцип действия, устройство, техническая и технологическая регулировка машин для заготовки трав |
|  | Принцип действия, устройство, техническая и технологическая регулировка зерноуборочных и кормоуборочных комбайнов |
|  | Принцип действия, устройство приспособлений к зерноуборочным комбайнам |
|  | Принцип действия, устройство машин для уборки соломы |
|  | Принцип действия, устройство, техническая и технологическая регулировка сельскохозяйственных машин для уборки овощных культур |
|  | Правила комплектования машинно-тракторных агрегатов для уборки сельскохозяйственных культур |
|  | Правила монтажа и демонтажа навесного оборудования комбайнов |
|  | Способы уборки зерновых, зернобобовых и масличных культур |
|  | Способы уборки овощных культур |
|  | Технология и организация работ по уборке зерновых и зернобобовых культур в соответствии с требованиями агротехники и интенсивных технологий производства |
|  | Технология уборки кормовых культур в соответствии с требованиями агротехники и интенсивных технологий производства |
|  | Технология и организация работ по уборке масличных культур в соответствии с требованиями агротехники |
|  | Технология уборки овощных культур в соответствии с требованиями агротехники и интенсивных технологий производства |
|  | Технология уборки сахарной свеклы в соответствии с требованиями агротехники и интенсивных технологий производства |
|  | Контроль и оценка качества уборочных работ |
|  | Правила и нормы охраны труда при уборке сельскохозяйственных культур |
| Другие характеристики | - |

#### 3.1.7. Трудовая функция

| Наименование | Погрузочно-разгрузочные, транспортные и стационарные работы на тракторах | Код | A/07.3 | Уровень (подуровень) квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Погрузка на тракторные прицепы перевозимого груза |
| --- | --- |
|  | Транспортирование грузов с соблюдением правил дорожного движения и правил охраны труда |
|  | Выполнение работ на стационаре с использованием рабочего и вспомогательного оборудования трактора |
| Необходимые умения | Размещать и закреплять на тракторных прицепах перевозимый груз |
|  | Выполнять контрольный осмотр транспортных агрегатов перед выездом и при выполнении поездки |
|  | Выполнять агрегатирование трактора с навесным оборудованием |
|  | Управлять транспортными поездами в различных дорожных условиях |
|  | Устранять мелкие неисправности, возникающие во время эксплуатации транспортных агрегатов |
|  | Получать, оформлять и сдавать транспортную документацию |
|  | Выполнять технологические операции на стационаре |
| Необходимые знания | Классификация сельскохозяйственных грузов |
|  | Правила погрузки, укладки, строповки грузов на тракторных прицепах и их разгрузки |
|  | Типы и принцип работы сцепных устройств |
|  | Правила дорожного движения и перевозки грузов |
|  | Правила эксплуатации транспортных агрегатов |
|  | Правила охраны труда при проверке технического состояния транспортных агрегатов, проведении погрузочно-разгрузочных работ и транспортировке грузов |
|  | Правила агрегатирования трактора с навесными устройствами |
|  | Принцип действия, устройство машин для послеуборочной обработки сельскохозяйственной продукции |
|  | Правила и нормы охраны труда |
| Другие характеристики | - |

#### 3.1.8. Трудовая функция

| Наименование | Выполнение мелиоративных работ | Код | A/08.3 | Уровень (подуровень) квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Расчистка мелиорируемых земель от древесно-кустарниковой растительности, пней и камней |
| --- | --- |
|  | Выполнение работ по устройству и содержанию мелиоративных каналов |
|  | Планировка поверхности поля в соответствии с агротехническими требованиями |
|  | Текущий контроль качества мелиоративных работ |
| Необходимые умения | Комплектовать машинно-тракторный агрегат для корчевания пней, удаления кустарников и уборки камней |
|  | Комплектовать машинно-тракторный агрегат для устройства и содержания каналов |
|  | Комплектовать машинно-тракторный агрегат для планировки поверхности поля |
|  | Настраивать и регулировать машинно-тракторный агрегат для устройства и содержания каналов на заданный режим работы |
|  | Настраивать и регулировать машинно-тракторный агрегат для корчевания пней, удаления кустарников и уборки камней на заданный режим работы |
|  | Настраивать и регулировать машинно-тракторный агрегат для планировки поверхности поля на заданный режим работы |
|  | Устранять простейшие неисправности в процессе работы машинно-тракторных агрегатов |
| Необходимые знания | Принцип действия, устройство, техническая и технологическая регулировка машин для корчевания пней, уборки камней и удаления кустарников |
|  | Технология выполнения культуртехнических работ в соответствии с требованиями агротехники |
|  | Принцип действия, устройство и технологические регулировки машин для устройства и содержания каналов |
|  | Технология выполнения работ по устройству и содержанию каналов в соответствии с требованиями агротехники |
|  | Принцип действия, устройство, техническая и технологическая регулировка машин для планировки поверхности поля |
|  | Технология выполнения планировочных работ |
|  | Правила и нормы охраны труда |
| Другие характеристики | - |

#### 3.1.9. Трудовая функция

| Наименование | Выполнение механизированных работ по разгрузке и раздаче кормов животным | Код | A/09.3 | Уровень (подуровень) квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Выполнение механизированных работ по разгрузке и раздаче кормов в животноводческих помещениях |
| --- | --- |
|  | Выполнение механизированных работ по разгрузке и раздаче кормов на выгульных площадках |
| Необходимые умения | Комплектовать машинно-тракторные агрегаты для разгрузки и раздачи кормов |
|  | Настраивать и регулировать машинно-тракторный агрегат для разгрузки и раздачи кормов |
|  | Устранять простейшие неисправности в процессе работы машинно-тракторных агрегатов |
| Необходимые знания | Принцип действия, устройство, техническая и технологическая регулировка машин для разгрузки и раздачи кормов |
|  | Технология выполнения работ по разгрузке и раздаче кормов в животноводческих помещениях |
|  | Технология выполнения работ по разгрузке и раздаче кормов на выгульных площадках |
|  | Правила и нормы охраны труда |
| Другие характеристики | - |

#### 3.1.10. Трудовая функция

| Наименование | Выполнение механизированных работ по уборке навоза и отходов животноводства | Код | A/10.3 | Уровень (подуровень) квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Выполнение механизированных работ по уборке навоза в животноводческих помещениях |
| --- | --- |
|  | Выполнение механизированных работ по уборке кормовых проездов и кормовых столов |
| Необходимые умения | Комплектовать машинно-тракторные агрегаты для уборки навоза и отходов животноводства |
|  | Выполнять настройку и регулировку машинно-тракторных агрегатов для уборки навоза и отходов животноводства |
|  | Устранять простейшие неисправности в процессе работы машинно-тракторных агрегатов |
|  | Пользоваться надлежащими средствами защиты |
| Необходимые знания | Принцип действия, устройство, техническая и технологическая регулировка машин для разгрузки и раздачи кормов |
|  | Технология выполнения работ по разгрузке и раздаче кормов в животноводческих помещениях |
|  | Технология выполнения работ по загрузке и раздаче кормов на выгульных площадках |
|  | Правила и нормы охраны труда |
| Другие характеристики | - |

#### 3.1.11. Трудовая функция

| Наименование | Техническое обслуживание при использовании и при хранении трактора, комбайна и сельскохозяйственной машины | Код | A/11.3 | Уровень (подуровень) квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Проверка технического состояния трактора, комбайна перед началом работы |
| --- | --- |
|  | Выполнение операций ежесменного технического обслуживания трактора, комбайна, сельскохозяйственной машины |
|  | Выполнение всех видов периодического технического обслуживания трактора, комбайна и сельскохозяйственной машины |
|  | Выполнение сезонного обслуживания трактора |
|  | Выполнение технического обслуживания при хранении |
| Необходимые умения | Выполнять мойку и чистку трактора, комбайна и сельскохозяйственной машины |
|  | Выполнять проверку крепления узлов и механизмов трактора, комбайна и сельскохозяйственной машины |
|  | Выполнять смазочно-заправочные операции для трактора, комбайна и сельскохозяйственной машины |
|  | Выполнять регулировочные операции для трактора, комбайна и сельскохозяйственной машины |
|  | Выполнять операции по подготовке к работе навесного оборудования |
|  | Выполнять работы по подготовке, установке на хранение и снятию с хранения машин, в соответствии с требованиями нормативно-технической документации |
| Необходимые знания | Порядок подготовки трактора, комбайна к работе |
|  | Перечень операций ежесменного технического обслуживания трактора, комбайна, сельскохозяйственной машины |
|  | Перечень операций сезонного технического обслуживания трактора |
|  | Виды и способы хранения техники |
|  | Порядок подготовки техники к хранению и снятия с хранения |
|  | Основные материалы, применяемые при постановке техники на хранение |
|  | Виды и периодичность технического обслуживания тракторов и сельскохозяйственных машин |
|  | Перечень операций, выполняемых при проведении периодического технического обслуживания |
|  | Технология технического обслуживания тракторов и сельскохозяйственных машин |
|  | Перечень и технические характеристики оборудования для выполнения операций технического обслуживания |
|  | Причины несложных неисправностей тракторов, комбайнов и сельскохозяйственных машин |
|  | Правила и нормы охраны труда |
| Другие характеристики | Выполнение работ под руководством работника с более высоким квалификационным уровнем |

#### 3.1.12. Трудовая функция

| Наименование | Заправка тракторов и самоходных сельскохозяйственных машин горюче-смазочными материалами | Код | A/12.3 | Уровень (подуровень) квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Получение горюче-смазочных материалов и выполнение заправки тракторов и самоходных сельскохозяйственных машин |
| --- | --- |
| Необходимые умения | Пользоваться топливозаправочными средствами |
|  | Заправлять транспортные средства горюче-смазочными материалами и специальными жидкостями с соблюдением экологических требований и требований безопасности |
|  | Заполнять документацию по выдаче нефтепродуктов |
|  | Обеспечивать экономное расходование горюче-смазочных материалов |
| Необходимые знания | Требования к топливно-смазочным материалам и специальным жидкостям |
|  | Свойства, правила хранения и использования горюче-смазочных материалов и технических жидкостей |
|  | Правила эксплуатации и технического обслуживания оборудования нефтескладов |
|  | Технические средства для транспортирования, приема, хранения и выдачи нефтепродуктов |
|  | Способы уменьшения потерь горюче-смазочных материалов |
|  | Правила и нормы охраны труда |
| Другие характеристики | - |

## IV. Сведения об организациях - разработчиках

профессионального стандарта

### 4.1. Ответственная организация-разработчик

| ФГБОУ ВПО "Ставропольский государственный аграрный университет", город Ставрополь |  |
| --- | --- |
| Ректор | Трухачев Владимир Иванович |

### 4.2. Наименования организаций-разработчиков

| 1. | СХ племколхоз "Россия" Новоалександровский район, Ставропольский край |
| --- | --- |
| 2. | СПК колхоз-племзавод "Казьминский" Кочубеевский район, Ставропольский край |
| 3. | ЗАО "Совхоз им. Кирова", Труновский район, Ставропольский край |
| 4. | СПК "Колхоз им. Ворошилова", Труновский район, Ставропольский край |
| 5. | СПК племзавод "Дружба", Апанасенковский район, Ставропольский край |
| 6. | СПК колхоз "Гигант" Благодарненский район, Ставропольский край |
| 7. | ООО "Хлебороб", Петровский район, Ставропольский край |
| 8. | СПК колхоз "Родина", Новокубанский район, Краснодарский край |

--------------------------------

<1> Общероссийский классификатор занятий.

<2> Общероссийский классификатор видов экономической деятельности.

<3> Единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий рабочих, выпуск 1, раздел "Профессии рабочих, общие для всех отраслей народного хозяйства".

<4> Общероссийский классификатор специальностей начального профессионального образования.